Kordustäpsus (precision)

Laboril on käimas ravimi määramismetoodika valideerimine, vastavalt Eurachem`i juhendile, et mõõta selle aine sisaldust inimeste vereplasmas. Kordustäpsuse hindamiseks kasutatakse korduvuse ja päevadevahelise korratavuse andmestikke ühest projektist. Programmis valik: Measure repeatability and intermediate precision in a single study.

Korduvuse hindamiseks on vaja teha 6 – 15 paralleelmõõtmist, iga proov peab läbima kogu metoodika protseduuri.

Päevadevahelise korratavuse hindamiseks tuleb teha katseseeriad erinevatel päevadel, igas seerias peab olema nii kalibreerimisgraafik, kui ka uuritava proovi 6 – 15 paralleelmõõtmist.

Kogutud andmed on failis: Kordustäpsus.xlsx